京浜港における工事・作業・（行事）許可申請要領（港則法関連）

横浜海上保安部

航行安全課

１　提出様式及び提出期日について

工事・作業・（行事）許可申請書は第９号様式・Ａ４版 を使用し、着手希望日の原則１ヶ月前までに元請者（行事にあっては主催者などの実施責任者）が申請して下さい。

※　第9号様式については、海上保安庁のホームページよりダウンロードすることができます。

海上保安庁（https://www.kaiho.mlit.go.jp)⇒募集・申請・各種手続「申請･届出」

⇒港則法 「工事・作業又は行事許可の申請」第9号様式

２  提出部数について

京浜港横浜区及び川崎区における工事・作業・（行事）許可申請ついては本紙を1部提出して下さい。

控えが必要であれば、2部提出していただいて差支えありません。

３  申請書類の綴り方

書類の綴り順がバラバラであると申請内容を把握するのが煩雑となり、その結果審査期間が長くなるほか、修正等の依頼をお願いすることがありますので、下記の標準綴り順で提出して頂けるようご協力をお願い致します。

記

（１）許可申請書（第９号様式）： 申請者は原則として元請け業者

（２）他官庁の許可届出等（写し）

（３）請負契約書、発注証明書等(写し)

（４）施工計画書：１　施工概要、２　施工位置図、３　工程表、４　施工フロー図、５　施工方法

（５）安全対策：１　組織図・安全管理体制、２　安全対策、

３　水域利用者との調整状況（必要に応じて）４　緊急連絡系統図

（６）警戒船管理運用要領

（７）使用船舶一覧表

（８）底質調査・磁気探査報告書等

４　第9号様式の記載要領

第９号様式

（工事・作業又は行事）許可申請書 令和 年 月 日 京 浜 港 長 殿 申請者所属・氏名 １ 目的及び種類 単に契約名のみではなく、具体的に記入すること。 例：・大黒埠頭の維持管理に係わる岸壁劣化調査 ・堀割川浚渫工事に伴う南本牧埋立工事区域への土砂運搬投入作業 ２ 期間及び時間 期間は契約工期ではなく港長許可申請に係る工期を記入すること。 例：・令和○年○月○日～○月○日（予備日○月○日～○日）日出～日没 ・令和○年○月１日、４日、８日（実作業３日）予備日９、１０日（２日間） ３ 区域又は場所 施工場所の住所等を記載すること。 例：横浜市中区新港1丁目2番1号 横浜海上防災基地Ａ岸壁 ４ 方 法 枠内に記載できない場合は 「別添○○○参照」 と記載し、施工方法等の書面等を添付すること。作成要領は次頁のとおり。 ５ そ の 他 枠内に記載できない場合は 「別添○○○参照」 と記載し、施工方法等の書面等を添付すること。その作成要領は次頁のとおり。

担当者氏名：

連　絡　先：

５　添付書類作成要領

（１） 他官庁の許可・届出等の写し

- 他官庁にて審査に時間の要するものについては、許可・届出申請書の写しを添付すること。(但し、他官庁の許可後に差し替えること。)

- 港湾工事・水域占有許可（横浜市港湾局、川崎市港湾局発注のものは不要）

- 火薬類消費許可（花火の打上げ等）

- 土砂等の受入事前協議書、建設発生土受入承認書等（埋立地への土砂等の投入がある場合）

（２）　請負契約書、注文書または発注証明書の写し

- 発注者名、受注者名及び契約期間があるもの。（請負契約書等で正式な契約が整っていない場合は印なしのものを添付し、整い次第差し替えること。）

（３）　施工計画書

イ　施工概要及び期間

- 施工概要については、工事の目的及び施工方法について簡単に記載すること。

- 期間については契約工期ではなく、申請期間を記載すること。

ロ 位置図

- 全体図（縮尺の小さいもの）および拡大図を添付すること。

ハ　工程表

- 申請期間に合わせて作成する。(陸上工事と海上工事をきちんと区別すること、特に後片付け工のような曖昧な記載はさける。）

ニ　施工フロー図

- 工程表の工種に合わせて作成すること。

ホ 施工方法

- 施工フロー図に合わせ、各工種毎の説明（目的と施工要領記載）及び説明図を作成すること。

例：1 施工フロー図

2 施工方法

(１)　足場設置工・・・施工区域内の作業床の確保及び資機材等の転落防止を図るため、吊り足場を設置する。　→　（目的）

資機材をクレーン台船を使用して桟橋上に搬入のうえ、単管及びクランプ等により人力にて足場を組立てる。　→　（施工要領）

(２)　塗装工・・・桟橋上の手摺及び鋼材部の発錆部の防食防止を図るため。→(目的)

サンダー、ワイヤーブラシ等により、表面処理を行なった後、刷毛・ローラーにて塗装を行なう。　→　（施工要領）

足場設置工

※注意事項

・専門用語を避けて、分かり易く記載する。

・狭い海域での作業の場合は作業区域から対岸までの可航幅を記入する。

・埋立区域への土砂運搬等、定期的な船舶の運航がある場合にはサイクルタイム表を作成する。(1日あたりの運航隻数、運搬土量等を明確にする。)

・標識等を設置する場合は、標識等の性能表を添付する。（標体色、灯質、到達距離等）

・曳航作業がある場合は、曳航姿図を添付する。（曳航全長がわかるようにする。）

・資機材等の海上運搬がある場合は、運搬経路図を添付する。（法定航路等が記入されたもの。）

塗装工

（４）　安全対策

・別添安全対策を参照し作業内容に合わせて作成すること。

・その他添付書類・・・作業船避難位置図、夜間停泊位置図等

（５）　緊急連絡系統図

海上保安庁　１１８　　横浜海上保安部　航行安全課045-201-1671

警備救難課045-201-1673

川崎海上保安署  044-266-0118(川崎区における場合)

現場責任者

氏名

TEL

発注者等

TEL

横浜海上保安部

航行安全課　　045-201-1671

警備救難課　　045-201-1673

川崎海上保安署

044-266-0118

第三管区海上保安本部　１１８

横浜市港湾局

作業船等

船名

TEL

警察　110

消防　119

（６）　警戒船管理運用要領

- 警戒船が配備される場合には別紙「警戒船管理運用要領」を参考に、工事内容、海域等に合わせて作成すること。

- 警戒船に関する管理講習(警戒業務管理者)及び業務講習(専従警戒要員)の受講証明書の写しを添付すること。

（７）　関係先への周知状況

- 船舶交通に影響のある工事作業（行事）については、周知用ポスター等を作成し関係先に周知を行うとともに申請書に添付すること。

（８）　使用船舶一覧表

- 船舶を使用する場合は別添「使用船舶及び操縦者一覧表」を添付すること。

（９）　その他（参考資料）

例

イ　磁気探査結果報告書

- 浚渫、床堀り及び杭等の打込みがある場合に添付すること。

ロ　潜水士一覧

・潜水作業がある場合に添付すること。

５　その他の注意事項

- 工事作業に着手した場合は着手届(様式1)、竣工した場合は竣工届(様式2)を速やかに提出してください。（FAXによる届出も可能　FAX番号　045-211-2405　）

作業内容によっては電話連絡のみでよい場合があります。（係員に確認してください）

(２）　作業内容に変更等が生じた場合は内容変更許可申請書（様式3）又は内容変更届（様式4）を変更前に提出すること。（変更内容によって提出書類が異なるので事前に相談してください。）

(３）　着手・竣工届（様式1・2）及び使用船舶（追加・変更）届（様式5）の届出者については、工事 ・作業（行事）許可申請書内に当該届出を申請者に代わって届け出る者（現場責任者等）を予め指名することにより、以後の届出をその者から届出ることができます。

(４）　船舶交通の実態がほとんどない水域における小規模な作業、当該施設の管理者が発注する施設の維持のための小規模な作業等、港則法の目的である港内の整理整頓及び船舶交通の安全確保に影響を与えない工事又は作業については、港長の許可は要しません。（許可の要否についての判断は、当課第二海務係にお問い合わせください。）

(５）　令和3年1月1日より、申請書の様式が変更されたため、押印が不要となっております。

お問い合わせ先

横浜海上保安部　航行安全課　第二海務係

０４５－２０１－１６７１

６　安全対策記載例

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請工事等の形態にあったものにかえて記載してください。

※船舶の使用がある場合

共通安全対策記載例

１　現場には許可書（本書）又は写しを携行し、同書記載の安全対策を含む各記載事項をすべての作業員に予め周知徹底します。

２　現場には専従の警戒要員を配置し、警戒にあたります。

３　工事作業においては、港則法、海上衝突予防法の規定を遵守するとともに、作業船には海上衝突予防法に基づく灯火・形象物を掲げます。

４　通航船に支障がある場合は作業を中断し、警戒船等による注意喚起を実施し状況に応じて作業船を移動するか又は、アンカーワイヤ－を緩めて通航路を確保します。

５　夜間作業は実施しません。（※実施する場合は、理由書を添付すると共に別途夜間作業の安全対策を定めること）

６　作業開始前には、船舶等の始業点検を実施します。

７　作業船等の乗組員および作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。

８　材料、資機材等が海面へ落下しない様な措置を講じます。

９　流失のおそれがあるものには、所有者名連絡先を明記します。また、これらの係留、設置にあたっては、流失の防止に努めます。

10　万一、工事用資機材等の流失等があった場合は、発見回収に努めます。

11　気象情報、特に注意報等の発令に留意し、次の場合は作業を中止するとともにこれ以下であっても状況に応じ中止します。

風速10m/s以上，波高1.0m以上, 視程1,000m以下

※台風・津波に関する注意報、警報発令時

12　作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、別添「緊急時連絡系統図」により関係先へ速報します。

- 資格の有する作業は必ず有資格者にて行います。

- 作業船等を係留するワイヤー等は、緊張による切断やフェアリーダーやビットから外れる危険があるため、事前に危険性について作業員に周知徹底し、手足を挟まれないよう合図者を配置して合図に従い作業を行う。

(15)  作業中は、常時警戒船を配備します。

〔※警戒船を配備する場合に記載〕

(16)　作業船のアンカ－位置を示す標識（※形状・灯色・灯質等を記入のこと）を設置します。

〔※起重機船等の作業船がアンカーして作業する場合に記載〕

(17)　磁気探査の結果、爆発物等の危険物が発見された場合には、直ちに横浜海上保安部に連絡をとり、指示をうけます。

〔※磁気探査を実施する場合に記載〕

(18)　作業区域内のバースに船舶が係留中は、作業は実施しません。

〔※作業区域内にバースがある場合に記載〕

(19)　 危険物積載船が着桟荷役中は、当該船舶から30m以内に近づきません

〔※作業区域の近隣に危険物取扱いバースがある場合に記載〕

（20）火の粉止め装置のない船舶・裸火を使用している船舶、ならびに火気管理不十分な船舶は使用しません。

〔※作業区域の近隣に危険物取扱いバースがある場合に記載〕

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請工事等の形態にあったものにかえて記載してください。

※船舶の使用がない場合

共通安全対策記載例

１　現場には許可書又は写しを携行し、同書記載の各事項をすべての作業員に予め周知徹底します。

２　現場には専従の警戒要員を配置し、警戒にあたります。

３　夜間作業は実施しません。（※実施する場合は、理由書を添付すると共に別途夜間作業の安全対策を定めること）

４　作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。

５　材料、資機材等が海面へ落下しない様な措置を講じます。

６　流失のおそれがあるものには、所有者名を表示します。また、これらの係留、設置等にあたっては、流失の防止に努めます。

７　万一、工事用資機材等の流失等があった場合は、発見回収に努めます。

８　気象情報、特に注意報等の発令に留意し、次の場合は作業を中止するとともにこれ以下であっても状況に応じ中止します。

風速10m／s以上、波高1.0m以上、視程1,000m以下

※台風・津波に関する注意報、警報発令時

９　作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、別添「緊急時連絡系統図」により関係先へ速報します。

10　資格の有する作業は必ず有資格者にて行います。

(11)  作業区域内のバースに船舶が係留中は、作業は実施しません。

〔※作業区域内にバースがある場合に記載〕

(12)　 危険物積載船が着桟荷役中は、当該船舶から30m以内に近づきません。

〔※作業区域の近隣に危険物取扱いバースがある場合に記載〕

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請工事等の形態にあったものにかえて記載してください。

潜水作業の安全対策（ヘルメット式）（※別方法の時は、それぞれ、フーカー式・スクーバー式の別を記入）記載例

１　作業前には潜水者の健康状態の確認および潜水器材の点検・整備を行います。

２　作業中は潜水士船上（※潜水士船を使用しない場合は、桟橋上等の設置場所を記入）に、国際信号旗Ａ旗を示す信号板を掲げるとともに，見易い場所に「潜水作業中」と表示した看板を掲げます。

３　潜水士船上（※潜水士船を使用しない場合は、桟橋上等）には補助員及び専従の警戒要員を配置し、接近する船舶があれば旗やハンドマイク等により、注意を喚起します。

４　潜水作業を実施する前には現場の作業員や作業船に対し十分に周知します。

５　潜水士と見張り員との連絡は水中電話（※その他の方法を使用する場合は、具体的な方法を記入）で行ないます。

６　潜水作業は、潜水士の出す排気音及び泡の浮上位置に注意し、常に潜水士の動向を把握します。

７　潜水作業は、潜水作業安全施工指針（国土交通省港湾局監修）に基づき実施します。

８　潜水作業は２名１組のバディー潜水にて実施します。

〔※スクーバ式のみ記載〕

９　推進器や船底弁等による事故を防止するため、事前に船舶の責任者と十分な打ち合せを行い、事故防止のための措置が講じられたことを確認してから作業を開始します。（※船底調査等を実施する場合は、船橋、エンジンルーム等に貼る周知ポスタ－を別添付してください）

〔※船底付近での作業を実施する場合に記載〕

10　潜水作業を実施することについては、バース管理者（※具体的名称を記入）と調整済です。（※連絡した日時，担当者の所属・氏名を記載する）

〔※バース付近で作業を実施する場合に記載〕

11　夜間における潜水作業はありません。

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請工事等の形態にあったものにかえて記載してください。

火気使用の安全対策記載例（危険物荷役桟橋での工事等）

１　工事を行う前に、桟橋側責任者と工事内容等につき十分な打ち合せを行います。

２　火気の使用に際しては、事前にガス検知を実施し、また、作業中も随時実施しながら、安全確認を行います。

３　最寄りの消火栓にホ－スを接続しておき、直ちに使用できるようにします。

４　工事現場付近に持ち運び式消火器を用意して置き、直ちに使用できるようにします。

土運船、起重機船等の曳航作業の安全対策記載例

１　横浜(鶴見、川崎)航路を通航する際は事前に東京湾海上交通センター（横浜・川崎）045-225-9152へ事前に連絡し、その指示に従います。

２　航路を横断する際は、航路航行中の船舶に支障のないことを確認し、できるだけ速やかに最短距離を横断します。

３　土運船（※起重機船等の場合には、それを記入）の乗組員には，救命胴衣を着装させます。

(4) 積載土砂の洩出のないよう十分な対策を講じます。

〔※土運船の場合のみ記載〕

夜間作業の安全対策記載例

１　作業に必要な照度が得られる様に、照明器具を配置し、安全を確保します。

２　照明の点灯に際しては、航行船舶の操船者に対し眩惑を与えることの無い様に照度、照射方向等を考慮します。

３　作業船等の船舶には法律で定められた灯火を表示し、事故防止に努めます。

磁気探査における爆発物発見時の対応記載例

爆発物らしきもの発見時は直ちに作業を中止するとともに関係官庁に速報し、指示に従います。また、現場保存（目印等の設置）を実施し付近水域利用者へ危険物の存在を周知します。

警戒船管理運用要領

１　目的

この要領は「（会社名）」が施工する「（工事・作業名）」の実施に際し、当社が配備する警戒船の業務を的確に実施し、もって工事施工海域及びその付近海域における船舶航行の安全と工事の円滑な遂行を図り、事故防止に万全を期すことを目的とする。

２　警戒船の配備

（１）本工事の実施期間中は、警戒船を配備する。

（２）配備する警戒船は、別紙「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

（３）配備期間及び配備時間は、次のとおりとする。

・海上作業・工事・行事実施中（実態に即した期間・時間を記載）

３　警戒船の指揮及び通信連絡体制

３－１　警戒業務管理者及び警戒業務管理補助者

（１）警戒業務を適格に処理するため、次のとおり警戒業務管理者を置く。

警戒業務管理者

| ・氏名 |  |
| --- | --- |
| ・受講証番号 |  |
| ・受講地 |  |
| ・管理講習受講年月日 |  |

（２）指揮系統は次のとおりとする。

警戒船

専従警戒要員

警戒業務管理者

現場代理人

３－２　警戒船の船長

警戒船の船長は、別紙「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

３－３　専従警戒要員

警戒船には、次のとおり警戒業務に専従する要員（以下「専従警戒要員」という）を乗船させ、警戒業務管理者の指揮のもとに船長と協力して、本要領の定めるところにより警戒業務の実施にあたらせる。

| ・氏名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ・受講証番号 |  |  |
| ・受講地 |  |  |
| ・業務講習受講年月日 |  |  |
| ・氏名 |  |  |
| ・受講証番号 |  |  |
| ・受講地 |  |  |
| ・業務講習受講年月日 |  |  |

※なお、専従警戒要員は他の業務（船長等）との兼務はいたしません。

３－４　通信連絡体制

- 警戒業務実施中における警戒業務に関する通信連絡系統は、次のとおりとする。

現場代理人

警戒業務管理者

氏名

℡

警戒船

一般船舶

拡声器・赤旗等

電話連絡

電話連絡・ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ等

（２）警戒船は、常時連絡無線等を聴取し、航行船舶からの質問に応じるほか、緊急事態の把握に努めなければならない。

４　警戒区域

警戒船が警戒すべき海域及び警戒船の配備位置は、別図に示すとおりとする。

５　警戒船の性能

（１）警戒船の性能は別紙「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

（２）警戒船には次の通り装備する。

・　連絡設備　　　　携帯電話、簡易無線機

・　監視機材　　　　双眼鏡

・　注意喚起機材　赤旗、拡声器

・　表示機材　　　　警戒船表示板

・　その他　　　　　　許可書（写）

６　警戒業務実施要領

６－１　警戒船の業務

警戒船は、工事作業の実施海域付近において、主として次の業務を行なければならない。

（１）工事作業の内容に関する情報を通航船舶へ提供すること。

（２）工事作業に従事する船舶の交通を整理すること。

（３）工事作業の実施海域内の関連施設に異常接近しようとするおそれのある船舶等に対して注意を喚起すること。

（４）工事作業の実施海域内の関連施設及び工事作業に従事する船舶に異常接近しようとする船舶等の監視を行うとともに、関係者にその状況を通報すること。

（５）工事作業の区域を示す標識その他の関連施設の異常の有無の監視を行うとともに関係者にその状況を通報すること。

（６）工事作業の実施に伴って発生した海上交通の安全を阻害する事故に対し、人命の安全の確保及び被害の拡大防止のための必要な措置を行うこと。

６－２　基本的留意事項

船長及び専従警戒要員は協力して次の事項を実施しなければならない。

（１）警戒業務が的確に実施できるよう、船体、機関、機器等の保全に務めるとともに警戒業務に必要な知識の習得及び各種訓練の実施に務めること。

（２）乗組員の作業を明確に定めた部署配置表を船内の見えやすい場所に備えておくこと。

（３）警戒業務実施方法の参考とするため警戒業務記録簿を備え付け、警戒業務管理者から入手した情報、指示、警戒業務の引き継ぎ事項、実施概要等を記録すること。

６－３　警戒業務実施前の遵守事項

警戒船は、警戒業務管理者を通じ、次の情報を入手しなければならない。

イ　工事作業の状況

ロ　作業船等の運航計画

ハ　気象通報

ニ　その他必要な事項

６－４　警戒業務実施中における遵守事項

（１）警戒船は、工事作業の情報を伝達するなど一般船舶の安全航行について協力するものであって、他船に対する指示権や航法上の優先権を有するものではないことに留意しなければならない。

（２）警戒船は、港則法、海上交通安全法、海上衝突予防法等関係法令を遵守し、航行の安全を確保しなければならない。

（３）警戒船は、操船者及び専従警戒要員を、常時船橋に配置して見張りを厳重にし、双眼鏡等を活用して、工事区域へ異常接近するおそれのある船舶の動向を早期に把握しなければならない。

（４）警戒船は、特別の指示による場合及び緊急の場合のほか、警戒区域を離れてはならない。

（５）警戒船は、緊急その他やむを得ない場合のほか、いたずらに他船に接近してはならない。

（６）警戒船は、巡視船艇から海難救助等の緊急措置について協力要請があった場合はその旨を警戒業務管理者に報告し、指示を受けこれに協力しなければならない。

６－５　一般警戒の要点

（１）警戒船は、担当する区域内を適宜巡回し、航行船舶、作業船等の運航状況及び航行援助施設並びに気象、海象状況に留意し、定時に次の事項を警戒業務管理者に報告しなければならない。

イ　警戒区域内の状況

ロ　標識その他の関連施設の異常の有無

ハ　天候及び海上模様

ニ　その他必要な事項

（２）警戒船は、作業船が一般船舶の航行を妨害するおそれのある場合等航行の安全上必要と認められた場合は、警戒業務管理者に報告するとともに、作業船の交通の整理を行わなければならない。

（３）警戒船は、一般航行船舶等が工事作業海域に異常接近するおそれがあると認めた場合は次の措置を講じ事故防止に万全を期さなければならない。

イ　航行船舶等の進路及び速力等から判断して工事作業海域に異常接近するおそれのある時は、直ちに当該船舶に近づき、汽笛、拡声器、探照灯・赤旗等適切な手段により、注意喚起を行うこと。

ロ　接近防止のため、必要に応じ接近を阻止する位置に船位して注意喚起を行うこと。

ハ　夜間にあっては、探照灯で工事作業海域を表示する灯浮標や、海上作業施設等を照射して、前方又は付近海域に危険の存在することを、早期に相手船に知らせること。

なお、探照灯を使用するにあたっては、相手船の操船者を眩惑させないよう留意すること。

ニ　自船のみで侵入を阻止することが困難と認められた場合は、早目に他の警戒船等の協力を求めること。

ホ　侵入船舶があった場合は、当該船舶に対し早期に工事作業海域外へ退避するよう協力を求め、必要に応じ誘導等の措置を講ずるとともに、次の事項を直ちに警戒業務管理者に報告すること。

（４）警戒船は、工事区域に設置された標識その他の関連施設の異常の有無の監視を行い、異常が発見されたときは、直ちにその状況を警戒業務管理者に報告しなければならない。

（５）警戒船は、工事区域及び警戒区域内で事故が発生した場合、直ちに現場に急行し部署配置表に基づき必要な措置を講じるとともに、次の事項を警戒業務管理者に報告すること。

また、速やかに異常事態発生状況報告書を作成して警戒業務管理者に提出すること。

イ　事故等の種別

ロ　発生日時

ハ　発生場所

ニ　事故の概要

ホ　措置の概要

ヘ　その他参考事項

６－６　警戒船の運航中止条件

警戒業務管理者は、気象、海象等の状況を勘案のうえ、警戒船の運航中止又は待機の指示を行わなければならない。

なお、運航中止の基準は、次のとおり。

風速　平均　10m/sec以上　波高　1.0m以上　視程　1,000m以下

６－７　異常気象時の措置

（１）警戒船が気象・海象等の事由により退避する場所は、原則として現場付近海域とし、天候の回復次第、所定場所へ復帰しなければならない。

（２）警戒業務管理者が気象・海象等の状況を勘案して待機を命ずる場合の待機場所はその都度指定する。

（３）警戒船は、荒天のため待機し、又は、天候回復により復帰したときは、警戒業務管理者に報告しなければならない。

（４）警戒船は、荒天待機等で避泊する場合は、緊急事態の発生に備え、他船の影響等により出動不能となることのないよう泊地を選定しなければならない。

（５）警戒船は、視界不良等のため現場付近で退避又は待機する場合は、双眼鏡等を活用して航行船舶の動静把握に務めなければならない。

６－８　警戒船の交替等

（１）警戒船は、交替勤務のため基地を出発するときは、その旨を警戒業務管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

（２）警戒船は、燃料、清水等の補給若しくは機関故障等のため業務の遂行ができなくなったとき又は交替警戒船と業務の引継ぎを完了したときは、警戒業務管理者に報告しなければならない。

（３）警戒船は、交替警戒船と業務の引継ぎを行った後でなければ原則として警戒区域を離れてはならない。

（４）引継事項は次のとおりとし、これを確認のうえ、警戒船記録簿引継事項欄に記載しなければならない。

イ　業務の実施状況及び今後の予定

ロ　航行船舶の動静

ハ　船体、機関、機器、警戒業務実施上必要な設備、通信設備等の現状

ニ　燃料、清水等船用品類の保有状況

ホ　その他警戒業務実施上必要な事項

（５）船長は、交替して勤務についたときは、その旨を警戒業務管理者に報告しなければならない。

（６）警戒船が勤務を交替して基地に帰投したときは、専従警戒要員は、警戒業務実施中の状況を警戒船日報に記載し、警戒業務管理者に提出しなければならない。

７　管理運用体制

７－１　警戒業務管理者は、主として次の業務を行う。

（１）警戒業務の統括及び実施の確保に関すること。

（２）警戒船の運用及び警戒業務の実施に関し必要な情報の収集及び専従警戒要員に対する当該情報の伝達に関すること。

（３）警戒業務の実施に関し警戒船及び所轄海上保安部署等との連絡に関すること。

（４）警戒船の船長及び専従警戒要員に対する工事作業の内容の周知に関すること。

（５）警戒船乗組員の教育・訓練に関すること。

（６）その他警戒業務の実施に関し必要な事項に関すること。

７－２　警戒業務管理補助者の職務

警戒業務管理補助者は、警戒業務管理者の職務を補佐するものとする。

７－３　警戒業務の管理

（１）警戒業務管理者は、事前に警戒船の運用計画を策定して警戒船の船長に指示しなければならない。

（２）事前の運用計画においては、次の事項を明確にしなければならない。

イ　警戒船の行動に関すること。

ロ　燃料及び清水等の補給に関すること。

ハ　警戒船及び乗組員の交替に関すること。

ニ　特殊作業に関すること。

ホ　乗組員の研修、訓練に関すること。

ヘ　その他必要な事項。

（３）警戒業務管理者は、休暇等の事由により警戒業務管理者としての職務を行うことができない場合における当該職務の代行者をあらかじめ警戒業務管理補助者の中から指名しておかなければならない。

（４）警戒業務管理者は、警戒船が警戒業務に従事している間は、警戒船の行う業務実施状況を把握できる事務所に自ら勤務するか又は代行者を勤務させなければならない。

（５）警戒業務管理者は、当社が別途設置している工事責任者又は陸上支援組織（以下「工事関係者」という。）との連絡を密にし、警戒船が必要とする情報の提供を受けてそれを警戒船に提供し、また警戒船から報告のあった異常接近船に関する情報等警戒区域内で発生した事故に関する情報、巡回中に発見した工事作業関連施設の異常に関する措置等を工事関係者へ提供しなければならない。

８　警戒船乗組員の教育、訓練

（１）警戒業務管理者は、警戒船乗組員に対し海上交通関係法令、緊急事態発生時の措置等警戒業務に必要な教育及び実地訓練を警戒業務開始前に１回実施し、その後毎月１回以上実施しなければならない。

（２）警戒業務管理者は、本工事に類似した他の工事作業の工事区域内で発生した乗揚げ海難その他の事故例を調査研究し、警戒船乗組員に対し周知徹底を図らなければならない。

使用船舶及び操縦者一覧表

| 使用目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船名 |  |  |  |  |
| 船舶番号 |  |  |  |  |
| 総トン数 |  |  |  |  |
| 船舶寸法 |  |  |  |  |
| 形式・能力 |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |
| 船舶所有者 |  |  |  |  |
| 航行区域 |  |  |  |  |
| 旅客 |  |  |  |  |
| 船員 |  |  |  |  |
| その他の乗組員 |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |
| 有効期限 |  |  |  |  |
| 交付機関 |  |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |  |
| 船長氏名 |  |  |  |  |
| 生年月日 |  |  |  |  |
| 本籍 |  |  |  |  |
| 免許種類 |  |  |  |  |
| 免許番号 |  |  |  |  |
| 交付年月日 |  |  |  |  |
| 有効期限 |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

様式１

工事・作業　着手届

令和　　　　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

着手届の提出について

標記について、下記のとおりお届けいたします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |

担当者氏名

連絡先

様式２

工事・作業　竣工届

令和　　　　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

竣工届の提出について

標記について、下記のとおりお届けいたします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 竣工年月日 | 令和 年 月 日 |
| 添付書類 | 竣工図面又は写真 |

担当者氏名

連絡先

様式３

内容変更許可申請書

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

申請者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 変更内容 |  |
| 変更理由 |  |
| 変更期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先

様式４

内容変更届

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 変更内容 |  |
| 変更理由 |  |
| 変更期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先

様式５

使用船舶（追加・変更）届

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 届出の理由 |  |
| 届出期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先

第９号様式

（工事・作業又は行事）許可申請書 令和 年 月 日 京浜 港長 殿 申請者所属・氏名 １ 目的及び種類 ２ 期間及び時間 ３ 区域又は場所 ４ 方 法 ５ そ の 他

担当者氏名：

連　絡　先：

（第９号様式）

注　意

１　この様式は、次の用途に使用できる。

工事又は作業許可申請書

行事許可申請書

２　用途により、表題中不要の文字を削ること。

４　申請書は、１通提出すること。

５　許可書又はその写しを、許可を受けた行為の行われている現場に携行すること。